# Proje Önerisi: Yapay Zeka Destekli Yüzey Kontrol Sistemi

**Hazırlayan:** [Adınız Soyadınız] (Stajyer Mühendis)

**Departman:** Otomasyon / Ar-Ge

**Tarih:** 07.01.2026

---

## 1. Yönetici Özeti

Polteks'in yüksek kaliteli silindir ve kalender makinası üretim süreçlerinde, kalite kontrol aşamasını dijitalleştirmek ve otomatize etmek amacıyla **"Görüntü İşleme Tabanlı Yüzey Kontrol Sistemi"** önerilmektedir. Bu proje, üretilen silindirlerin yüzeyindeki mikro hataları (çizik, gözenek, leke) insan gözünden kaçabilecek hassasiyette tespit edip, Siemens PLC altyapımızla entegre çalışarak üretimi anlık olarak yönlendirmeyi hedefler.

## 2. Problem Tanımı

Mevcut durumda kalite kontrol süreçleri operatör dikkatine dayalıdır. Bu durum:

*   Göz yorgunluğu kaynaklı hata kaçırma riskini artırır.

*   Hatalı ürünlerin sonraki aşamalara geçmesine neden olabilir.

*   Veri kaydı tutulmadığı için geçmişe dönük hata analizi zorlaşır.

## 3. Önerilen Çözüm

Yüksek çözünürlüklü endüstriyel kameralar ve Yapay Zeka (Deep Learning) algoritmaları kullanılarak otomatik bir kontrol istasyonu kurulacaktır.

### 3.1. Sistem Mimarisi

1.  **Görüntü İşleme (PC/Server):**

*   Python ve OpenCV/YOLO kullanılarak akan ürünün görüntüsü analiz edilir.

*   Sistem; Çizik, Delik, Leke gibi hataları sınıflandırır.

2.  **Haberleşme (Modbus TCP):**

*   PC, bir endüstriyel standart olan Modbus TCP protokolü ile PLC'ye bağlanır.

*   Analiz sonucu (OK/NOK) anlık olarak PLC veri bloğuna (Data Block) yazılır.

### 3.2. Prototip Çalışma Mantığı (Renk Tespiti)

Geliştirilen prototip sistemde, yapay zeka entegrasyonunun konsept kanıtı (Proof of Concept) olarak **renk tabanlı hata tespiti** kullanılmaktadır. Web kamerası üzerinden alınan canlı görüntüde **kırmızı renkli** pikseller aranır.

*   **KIRMIZI (Hata):** Eğer görüntüde belirlenen eşik değerin üzerinde kırmızı yoğunluk tespit edilirse (örneğin kırmızı bir kalem veya etiket gösterilirse), algoritma bunu bir "Yüzey Hatası" olarak sınıflandırır. Bu durumda ekrandaki gösterge **Kırmızı** renge döner, ürün çevresine kırmızı bir çerçeve çizilir ve PLC'ye "NOK" sinyali gönderilir.

*   **YEŞİL (Sağlam):** Görüntüde kırmızı renkli bir alan yoksa veya eşik değerin altındaysa, ürün "Sağlam" olarak kabul edilir. Ekranda **Yeşil** renkli onay yazısı belirir ve PLC'ye "OK" sinyali iletilir.

*   *Not:* Gerçek saha uygulamasında bu basit renk mantığı yerine, milyonlarca hatalı/sağlam silindir görüntüsü ile eğitilmiş **Derin Öğrenme (Deep Learning)** modelleri kullanılacak, milimetrik çizikler dahi renk fark etmeksizin tespit edilebilecektir.

3.  **Aksiyon (PLC - TIA Portal):**

*   PLC, gelen "HATA" bilgisini aldığında makineyi güvenli duruşa geçirir.

*   HMI panelde hatanın türü ve konumu gösterilir.

*   Sesli/Işıklı kule lambası ile operatör uyarılır.

## 4. Teknik Detaylar (Yazılım & Donanım)

*   **PLC:** Siemens S7-1200/1500 Serisi

*   **Yazılım:** TIA Portal V16/V17 (SCL & Ladder)

*   **AI Dili:** Python 3.9 (OpenCV, PyModbus, PyTorch/TensorFlow)

*   **Protokol:** Modbus TCP/IP (Endüstriyel Ethernet)

## 5. Kazanımlar

*   **Sıfır Hata:** Müşteriye giden ürünlerde %100'e yakın kalite güvencesi.

*   **Verimlilik:** Hatalı üretimin erken tespiti ile hammadde ve zaman israfının önlenmesi.

*   **İnovasyon:** Polteks'in "Teknoloji Odaklı Üretim" vizyonunun sahada uygulanması.

## 6. Proje Takvimi (Taslak)

1.  **Hafta 1:** Sistem tasarımı ve simülasyon (Tamamlandı).

2.  **Hafta 2:** TIA Portal ve Python haberleşme testleri.

3.  **Hafta 3:** Pilot uygulama ve kamera testleri.

4.  **Hafta 4:** Final sunum ve devreye alma.

---

*Bu proje, Polteks'in endüstri 4.0 dönüşümüne katkı sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.*